压路机单机控制与双机协同

实现方案与技术汇总

第一部分  全景总览：从单机到集群的完整链路

1.1 单机控制四层架构

一台无人压路机要自己完成工作，需要依次经过四个环节。可以类比为一个盲人在走路：

| 层级 | 核心问题 | 技术方案 | 输入 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 感知与定位 | 我在哪？周围有什么？ | 北斗RTK+毫米波雷达+IMU+激光雷达 | 传感器原始信号 | 融合后的位姿+环境模型 |
| 路径规划 | 我要怎么走？ | 覆盖路径规划+贝塞尔曲线平滑 | 工区地图+当前位姿 | 目标轨迹点序列 |
| 运动控制 | 方向盘打多少？油门踩多大？ | Pure Pursuit / PID / MPC | 目标轨迹vs实际位姿偏差 | 转向角+速度指令 |
| 执行器 | 真正动手 | 液压机械臂 / 电磁阀 | 转向角+速度指令 | 车辆真实运动 |

1.2 完整数据流

北斗/雷达/IMU → 卡尔曼滤波融合 → 位置+姿态估计 → 覆盖路径规划 → 目标轨迹点序列 → PID/MPC 控制器 → 转向角+油门/制动指令 → 液压电磁阀/机械臂 → 车辆真正动作 → 传感器再采集新位置 → 闭环

1.3 集群新增的三层

集群 = 单机四层 × N + 三层协作能力。单机能自己走了，集群只需要在单机之上加三层：

| 层级 | 核心问题 | 技术方案 |
| --- | --- | --- |
| 任务调度层 | 谁碾第1道？谁碾第2道？ | 任务分配算法 |
| 编队控制层 | 队形保持：间距对了没？ | Leader-Follower / 一致性协议 / 人工势场 / 分布式MPC |
| 通信交互层 | 两台机器交换数据 | ZigBee / V2X / WiFi / LoRa |

集群完整数据流：

机器A感知位置 → 发给机器B；机器B感知位置 → 发给机器A → 编队控制器对比AB相对位置vs期望队形 → 算出各自需调整的速度/方向 → 各自单机控制器 → 执行器

1.4 技术栈索引

| 技术 | 层级 | 解决的问题 | 重要程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 北斗 RTK | 感知 | 厘米级定位 | 了解即可 |
| 毫米波雷达 / 激光雷达 | 感知 | 障碍物检测 | 了解即可 |
| IMU 惯性导航 | 感知 | 车身姿态 | 了解即可 |
| 卡尔曼滤波 | 感知 | 多传感器融合 | 了解原理 |
| 运动学/动力学建模 | 控制 | 被控对象数学模型 | ★★★ 强相关 |
| PID 控制 | 控制 | 速度+转向跟踪 | ★★★ 必须掌握 |
| Pure Pursuit / Stanley | 控制 | 几何路径跟踪 | ★★★ 必须掌握 |
| MPC 模型预测控制 | 控制 | 带约束的高精度控制 | ★★ 进阶掌握 |
| 液压机械臂 / 电磁阀 | 执行 | 电信号→机械动作 | ★★★ 主战场 |
| V2V 通信 | 集群-通信 | 机间数据交换 | 了解延迟/可靠性 |
| Leader-Follower | 集群-编队 | 主从间距保持 | ★★★ 集群入门 |
| 一致性协议 | 集群-编队 | 分布式协同 | ★★ 集群进阶 |
| 人工势场法 | 集群-编队 | 编队+避障 | 了解即可 |
| 强化学习 | 集群-编队 | 自学习策略 | 了解即可 |

第二部分  单机控制实现

2.1 运动学与动力学建模

压路机一般是铰接式结构（前车体+后车体通过铰接点连接），跟乘用车的阿克曼转向不一样——铰接式转向靠液压油缸推动前后车体相对偏转。铰接角是压路机运动学的核心状态量。

在软基路面上作业时，还需要额外考虑滑移和沉降——这是轮式车辆模型没有的问题。

关键参考资料

| 资料 | 出处 | 年份 | 要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铰接式无人压路机运动学建模与验证试验 | 《机械工程师》 | 2025 | 多体运动学方程，实车验证，位置误差 ≤ ±0.12m |
| 无人驾驶单钢轮碾压机最优换道路径规划 | 《现代制造工程》 | 2024 | 五阶贝塞尔曲线 + LSO优化，横向误差-3.8% |
| 离散元-多体动力学耦合路径跟踪 (专利) | 同济大学 | 2025 | DEM-MBD耦合 + MPC，适应非结构化路面 |

2.2 线控化改造方案

核心问题：压路机没有原生线控系统，必须后装改造才能接收控制器的电子指令。当前有两条技术路线：

路线一：外挂式机械臂（驾驶机器人）

在方向盘、油门/制动踏板、挡位上安装液压机械臂，由辅助控制器（STM32/ECU）驱动机械臂模拟人类驾驶员操作。代表厂商：踏歌智行（与徐工合作）。

| 组件 | 功能 |
| --- | --- |
| 转向液压机械臂 | 伸张/收缩控制方向盘转角 |
| 挡位液压机械臂 | 控制前进/后退/驻车 |
| 控制电门 | 并联振动开关，控制振动压实 |

优点：不改原车液压系统，安装快，适合存量设备改造。

缺点：机械臂有延迟和磨损，精度受限。

路线二：直接控制液压油路（内嵌式）

通过电脑模块 + 输入模块（GPS/毫米波雷达/红外/图像）+ 输出模块（行走/制动/转向/振动的液压油缸和电磁阀），直接控制液压油路。参考专利：CN208183487U。

优点：响应快、精度高。

缺点：需要改液压系统，适配不同车型工作量大。

趋势判断：当前行业处于传统液压 → 数字化液压控制过渡期。存量改造用路线一，新车型逐步走向路线二。

2.3 路径跟踪控制算法

路径跟踪是单机控制的核心——把「当前位置与目标轨迹的偏差」翻译成「方向盘打多少、油门踩多少」。是控制层最关键的技术环节。

方案对比

| 方案 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pure Pursuit + PID | 几何法：根据前视距离算转向角；PID调节速度 | 实现简单，工程最常用 | 大曲率路径精度低 | 入门首选，低速施工场景 |
| Stanley 控制器 | 基于前轴中心到路径的横向误差+航向误差 | 比PP更精确，鲁棒性好 | 需要调两个增益参数 | 农业/工程机械常用 |
| MPC 模型预测控制 | 用车辆模型预测未来N步轨迹，滚动优化 | 能处理约束，精度最高 | 计算量大，需要模型 | 高精度场景，进阶方向 |
| NMPC + 滑模控制 | 非线性MPC上层+滑模下层，级联架构 | 低附着工况仍稳定 | 设计复杂 | 恶劣工况（泥泞、坡道） |

核心论文

| 论文 | 方法 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| Qiang et al., Electronics 2025 | NMPC + 二阶滑模 + ST-UKF | 实时估计地面附着系数，低附着工况稳态误差降20.62% |
| Xu et al., Symmetry 2025 | NMPC + ADRC防侧翻 | 引入侧翻能量壁垒(REB)概念 |
| Ma, Nonlinear Engineering 2025 | MPC + U-K动力学 | 压路机-压实材料耦合建模，碾压速度0.3m/s |
| Wu et al., CACAIE 2024 | PID + 贝塞尔轨迹 | 实车验证，平均误差 <15cm |

入门建议：先从 Pure Pursuit + PID 搞起（简单、工程常用），再进阶到 MPC（考虑约束、更精确）。

2.4 高精度定位

定位是单机自动化的前提——连自己在哪都不知道，路径规划和控制就无从谈起。压路机施工场景要求厘米级定位。

| 供应商 | 产品/方案 | 精度 |
| --- | --- | --- |
| 华测导航 | RollNav TC63 智能压实系统 | 厘米级 |
| 中海达 | 北斗压路机智能压实系统 | 1.5cm |
| 司南导航 | M300 GNSS 接收机 | 1.5cm |
| 徐工 | 北斗 + 惯性导航 + 毫米波雷达融合 | 厘米级 |

系统组成：基准站（GNSS接收机+电台）→ 移动端（车载终端+压实传感器+IMU）

第三部分  双机协同实现

在单机能自主行驶的基础上，两台压路机协同需要解决三个问题：怎么通信（交换数据）、保持什么队形（并排还是前后）、用什么算法保持队形（编队控制）。

3.1 通信架构

两台压路机需要实时交换各自的位置、速度、状态信息。这是编队控制的前提——不知道对方在哪，就没法保持队形。

| 通信方式 | 特点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- |
| ZigBee | 低成本、低功耗、短距离(~100m) | 原型验证、小范围施工 |
| LTE-V2X / NR-V2X | 低延迟(ms级)、远距离、高可靠 | 工程化应用 |
| WiFi / 4G/5G | 通用性强，延迟取决于网络 | 云端调度 + 本地直连备份 |
| LoRa | 超远距离(km级)、低速率 | 广域监控、状态上报 |

实际工程中，三一、徐工采用「本地通信链路 + 云平台」双层架构——本地 V2V 做实时协同（毫秒级），云端做全局调度和状态监控。

3.2 编队策略

两台压路机最常见的四种配合模式：

| 模式 | 描述 | 控制要点 |
| --- | --- | --- |
| 并排碾压 | 两机并排、保持固定间距，同时碾压相邻车道 | 横向间距保持（重叠量~0.2m）+ 纵向速度同步 |
| Leader-Follower | 领航机走预定轨迹，跟随机保持固定距离跟在后面 | 纵向距离保持 + 轨迹跟踪 |
| 先后入场 | 第一台开始碾压→第二台延时入场→交替作业 | 入场时机 + 碰撞避免 |
| 编队碾压 | 多机成编队同时碾压 | 全局路径规划 + 编队保持 |

两机场景最常用：并排碾压（侧向间距保持）和 Leader-Follower（纵向间距保持）。建议先搞懂这两种基本模式。

3.3 协同控制算法

协同控制算法是双机编队的核心——它根据通信收到的对方状态，实时计算自己该怎么调整。

六种主流方法

| 方法 | 工作原理 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- | --- |
| Leader-Follower + PID | 领航者发位置/速度 → 跟随者PID调节间距 | 最简单，工程最常用 | 领航者故障则全崩 |
| Leader-Follower + MPC | 同上但控制律换MPC，能预测未来几步 | 精度高，能处理约束 | 计算量大 |
| 人工势场法 (APF) | 目标给引力、障碍物给斥力 | 天然避障 | 局部极小值问题 |
| 虚拟结构法 | 定义虚拟刚体，各车跟踪刚体上的固定点 | 无单点故障 | 需要全局信息 |
| 一致性协议 | 各车只跟邻居通信，所有车收敛到共同状态 | 分布式，可扩展 | 收敛速度取决于拓扑 |
| 强化学习 (RL) | 神经网络在线学习最优编队策略 | 适应复杂环境 | 训练成本高，可解释性差 |

入门推荐路线

Leader-Follower + PID（2-3天跑通仿真）→ Leader-Follower + MPC（加入运动学约束）→ 人工势场法或虚拟结构（扩展到多机）

核心参考论文

| 论文 | 期刊 | 年份 | 核心内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A cooperative methodology for multi-roller automation in pavement construction | CACAIE (IF 8.5) | 2024 | 【必读】同济大学，实车改造 + PID + 贝塞尔 + MFBT策略，4台场地验证，误差<15cm |
| RL-based optimal formation control of multiple robotic rollers | Robotics and Autonomous Systems | 2025 | 强化学习+虚拟结构法，3台坝面仿真 |
| Co-operative control of double drum vibratory roller formation | 中国工程机械学报 | 2025 | 人工势场+微分齐次变换，双钢轮MATLAB仿真 |
| Research on path-tracking control of unmanned rollers | Nonlinear Engineering | 2025 | U-K动力学+MPC+pilot-following，三台仿真 |

第四部分  行业案例

4.1 三一重工

徐淮阜高速宿州段（2024启动，持续200+天，总里程200+km），最多15台设备协同施工。

| 维度 | 内容 |
| --- | --- |
| 机群构成 | 1台摊铺机 + 3台双钢轮 + 4台胶轮 |
| 关键技术 | 融合感知定位 + 高精度路径跟踪 + 群控安全 + 全局协同调度 |
| 特色 | 一键式施工：采集数据→自动建模→开启无人摊压 |
| 成效 | 减少人员60%，日效率+20%，压实均匀性+10% |

4.2 徐工机械

智能化施工累计4000+km，车载气象站+路面温度扫描系统，2024上海宝马展演示双机协同自主贴边碾压。

4.3 其他案例

| 项目 | 规模 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 东兴高速（中交一公局） | 摊铺+压路机群编队 | 跟踪精度3cm，贴边精度1cm |
| 东部高速养护 | 2台摊铺+6台压路机 | 效率+25%，油耗-15% |
| 贵平高速（徐工） | 1人操作6台压路机 | 远程唤醒，全天候施工 |
| 广西苍容高速 | 无人集群摊铺碾压 | 碾压精度2cm以内 |

第五部分  与线控底盘专业的结合

5.1 线控底盘是执行层的核心

在整个技术栈中，线控底盘处于执行层——不管上层协同算法多聪明，最后都得通过底盘执行器把动作做出来。

任务决策层 → 路径规划层 → 运动控制层 → 执行层（线控底盘）← 本专业主战场

5.2 具体结合方向

| 方向 | 说明 |
| --- | --- |
| 底盘响应建模 | 转向延迟、制动建压时间——这些执行器特性直接影响编队稳定性 |
| 执行器约束下的协同控制 | MPC需要底盘提供准确的执行器饱和约束（最大转角、最大减速度） |
| 底盘级容错 | 执行器故障时，通过底盘冗余+上层协同重分配保证编队安全 |
| 底盘动力学与通信拓扑耦合 | 铰接式车辆的纵横向耦合特性+V2V通信拓扑如何联合设计 |
| 分布式底盘控制 | 多轴车辆各轮独立线控本身就是底盘级的协同控制问题 |

5.3 建议切入路径

1. 先从单底盘精细控制入手：把转向、制动、驱动的跟踪精度做到极致

2. 补充多车通信基础：了解 V2V 通信协议（LTE-V2X/NR-V2X）的延迟与丢包特性

3. 搭建仿真验证环境：CarSim + Simulink 联合仿真单底盘 + 多车编队

4. 从小规模实车开始：两车编队先跑通，再逐步扩展到多车

第六部分  快速上手指南

6.1 建议学习路线

| 步骤 | 内容 | 预计时间 |
| --- | --- | --- |
| 第1步 | B站「桂花米酒酿」一致性控制入门 | 2-3h |
| 第2步 | 读 Wu et al. 2024 CACAIE 论文（多压路机协同，有实车验证） | 半天 |
| 第3步 | 用 MATLAB/Simulink 跑 Leader-Follower + PID 双车编队仿真 | 1-2天 |
| 第4步 | 搜「三一 京哈高速 压路机 机群」看行业案例技术细节 | 半天 |
| 第5步 | 升级到 MPC 编队控制（参考 Qiang et al. 2025 NMPC 论文） | 1-2天 |
| 第6步 | 整理 PPT，按「背景→单机基础→双机协同→行业案例→总结」结构汇报 | 半天 |

6.2 仿真环境对比

| 工具 | 用途 | 入门难度 |
| --- | --- | --- |
| MATLAB/Simulink + CarSim | 车辆动力学 + 编队控制算法联仿 | ★★☆ |
| ROS2 + Gazebo Harmonic | 多机器人编队仿真（ROS领域） | ★★★ |
| Prescan + Simulink | 自动驾驶场景仿真 | ★★★ |

6.3 论文阅读优先级

面对大量论文，建议按以下优先级阅读：

| 优先级 | 论文 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| ★★★ 必读 | Wu et al. 2024 CACAIE | 唯一有实车验证的多压路机协同论文，最接近工程实际 |
| ★★★ 必读 | Qiang et al. 2025 Electronics | 单机路径跟踪的完整方案（NMPC+滑模+附着估计），理解控制链路 |
| ★★☆ 推荐 | Ma 2025 Nonlinear Engineering | MPC + pilot-following，三台仿真，理解编队控制 |
| ★★☆ 推荐 | Wei et al. 2025 RAS | 强化学习+虚拟结构，了解前沿方向 |
| ★☆☆ 选读 | Guo et al. 2025 中国工程机械学报 | 人工势场法，了解替代方案 |

附录  B站/MOOC学习资源速查

| UP主/课程 | 内容 | 难度 | 推荐指数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂花米酒酿 | 图论 + 一致性理论 | 入门 | ★★★★★ |
| 辣酱超人 | 论文讲解 + 编队控制 | 进阶 | ★★★★★ |
| Joymoss | 编队 + 避障实战 | 进阶 | ★★★★ |
| uuid975 | MATLAB 仿真 | 实战 | ★★★★ |
| AjenZzz | 6分钟快速入门一致性 | 速览 | ★★★ |
| 多智能体系统分布式编队控制 | 30+专题，14万播放 | 入门-进阶 | ★★★★★ |