集群协同控制调研报告

—— 背景、方法、应用及与线控底盘方向的结合点

2026年5月

一、什么是集群协同控制

1.1 核心定义

集群协同控制（Swarm / Cluster Cooperative Control）是指：多个智能体（Agent）之间通过局部有限邻居信息交互，以分布式方式完成复杂的协同行为，实现 1+1 > 2 的整体任务效能提升。

「协同」被定义为“集群系统执行任务和智能涌现的保障与途径”。

1.2 集群系统建模三要素

| 要素 | 描述 |
| --- | --- |
| 智能体 (Agent) | 构成集群的基本单元，如无人机、无人车、无人艇、压路机、拖拉机等 |
| 交互方式 (Interaction) | 智能体间的信息传输拓扑关系（谁跟谁通信、怎么组网） |
| 行为规则 (Behavior Rules) | 智能体收到交互信息后的反应规律（协同控制律的生成规则） |

1.3 智能涌现的四个特征

1. 自主性 —— 不依赖中心节点/服务器，自主完成任务

2. 协同性 —— 通过局部交互协调合作

3. 扩展性 —— 智能体增减时弹性自适应（大规模可拓展）

4. 涌现性 —— 宏观行为实现单个智能体能力的非线性增强（1+1>2）

二、控制架构

2.1 三大经典架构

| 架构 | 原理 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集中式 | 中央控制器收集全局信息，统一优化下发指令 | 全局最优性好 | 单点故障风险，计算通信压力大 | 结构固定、任务明确（如车间AGV） |
| 分布式 | 各智能体基于自身传感器 + 邻居通信自主决策 | 鲁棒性强、可扩展 | 设计复杂，难保全局最优 | 动态不确定环境（无人机集群、农机编队） |
| 混合式 | 上层协调器做宏观调度，下层保持自主协同 | 兼具两者优点 | 设计复杂度中等 | 当前工业应用最实用的方案 |

2.2 前沿架构：IOODA 体系

在传统 OODA（观察-判断-决策-执行）基础上加入交互 (Interaction) 要素：

| 层次 | 功能 | 类比 |
| --- | --- | --- |
| 自组织交互 (I) | 智能体间信息交互与智能协商 | 人的“神经系统” |
| 协同感知 (O) | 环境感知、目标跟踪、相对导航定位 | 人的“眼睛” |
| 协同认知 (O) | 态势判断与预测、全局认知 | 人的“认知大脑” |
| 协同决策规划 (D) | 任务分解、分配、轨迹规划 | 人的“决策大脑” |
| 协同制导控制 (A) | 宏观运动控制与执行 | 人的“小脑”和“肌肉” |

三、实现方法与关键技术

3.1 五大核心算法方向

| 方向 | 方法 | 核心思想 |
| --- | --- | --- |
| 一致性算法 | Leader-Follower 一致性、无领导者一致性、二分一致性、固定/有限时间一致性 | 所有智能体收敛到共同状态 |
| 编队控制 | 领航-跟随法、虚拟结构法、行为法、人工势场法、仿射编队 | 维持预定义的几何队形 |
| 分布式优化 | 分布式 MPC、分布式梯度下降、凸优化 | 仅用局部信息实现全局最优目标 |
| AI/学习类 | 深度强化学习 (DRL)、RBF 神经网络、迭代学习控制 | 数据驱动，适应复杂非线性环境 |
| 事件触发控制 | 仅在必要时通信/更新控制量 | 降低通信和计算负担 |

3.2 关键支撑技术

• 通信组网：V2V / V2X 通信、IEEE 1588 精确时钟同步、TSN 时间敏感网络

• 高精度定位：北斗 RTK（厘米级）、UWB（卫星不可用场景）

• 协同感知：多传感器融合（激光雷达 + 视觉 + 毫米波）、红外热成像

• 避障与安全：人工势场法、MPC 约束避障、SOTIF 预期功能安全

• 容错机制：通信中断下的优雅退化、动态拓扑重配置

3.3 控制尺度

| 尺度 | 控制方式 |
| --- | --- |
| 宏观 | 所有节点接收相同全局控制输入 |
| 微观 | 每个节点独立控制 |
| 中观 | 基于聚类聚合特征的 MPC 控制——降低计算量、保持精度 |

四、典型应用场景

4.1 工程机械：无人摊铺碾压机群

模式：“自然人统筹 → 数字人研判 → 无人机执行” 三层协同

| 项目 | 规模 | 效果 |
| --- | --- | --- |
| 徐淮阜高速（三一） | 15台设备协同 | 减少人员60%，日效率+20% |
| 东兴高速（中交一公局） | 摊铺+压路机群编队 | 跟踪精度 3cm，贴边精度 1cm |
| 东部高速养护 | 2台摊铺+6台压路机 | 效率+25%，油耗-15% |
| 贵平高速（徐工） | 1人操作6台压路机 | 远程唤醒，全天候施工 |

技术栈：北斗 RTK + 车载通信链路 + 多传感器避障 + 云平台数据闭环

4.2 无人机集群

• 编队控制：领航-跟随、虚拟结构、行为法、一致性法

• 协同避障：人工势场 + MPC

• 任务分配：拍卖算法、一致性协商、强化学习

2024 年研究热点：异构集群协同、AI 赋能、复杂对抗环境联合作战