学习资料大纲

一、C++速成（类、for、if、while、函数、指针、数组、变量、数据类型、运算符）

（一）学习资料：

https://www.bilibili.com/video/BV1UE411j7Ti/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=43b71a8fc5c20cb269cefdb9a8df312b

https://www.bilibili.com/video/BV1bU411U7Ri/?vd_source=c378715cf72b8de471da335163acb3a0

二、C++详解

（一）学习资料：

https://www.bilibili.com/video/BV1UE411j7Ti/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=43b71a8fc5c20cb269cefdb9a8df312b

（二）作业（C++练习题与参考答案）

1. 第一阶段（基础语法（变量、数据类型、运算符、if、for））

（1）变量、数据类型、运算符

要求：

写一个程序，输入轮子的转速 RPM（整型），计算线速度（浮点型）：

公式：

线速度 = 圆周长 * 转速 / 60

圆周长 = 3.14 * 轮子直径

任务：

①使用 int、double 类型

②使用 + - * /

③输出线速度

（2）if判断

要求：

根据线速度判断压路机行驶状态：

速度 > 3.0 m/s → 输出 “高速”

1.0〜3.0 → 输出 “中速”

速度 < 1.0 → 输出 “低速”

（3）for 循环

要求：

模拟速度曲线，每秒速度变化如下数组：

double speed[5] = {0.5, 1.2, 2.5, 3.5, 2.0};

使用 for 循环依次打印速度与状态。

2. 第二阶段（数组、函数、while、模块化编程）

（1）数组 + while 循环

要求：

给定压路机 分别含有10 项的左轮和右轮速度两个数组，判断是否偏离直线：

左轮 > 右轮 + 0.5 → 输出向右偏

右轮 > 左轮 + 0.5 → 输出向左偏

否则 → 正常

用 while 逐秒判断。

（2）写一个函数（输入转速，输出线速度）

函数模板：

double calcLinearSpeed(double rpm, double wheel_diameter);

主函数调用该函数 5 次，输入不同转速并打印结果。

（3）写两个模块化函数

bool isOverspeed(double speed);

double calcSteering(double left_wheel, double right_wheel);

分别判断是否超速、根据左右轮差值计算转向角（随便给公式）。

3. 第三阶段（指针、数组指针、动态内存）

（1）指针操作数组

定义数组：

int sensor[5] = {10, 20, 30, 40, 50};

要求：

①用指针遍历数组

②用指针修改第 3 个元素为 100

（2）函数参数使用指针

写一个函数：

void normalizeSpeed(double* speed);

功能：

①如果 speed 超过 3.0，则把它改成 3.0

②要求用指针修改原值。

（3）动态数组（模拟传感器大量数据）

用 new 创建一个动态数组，长度由用户输入，例如 100、200。

double* lidar = new double[n];

填入随机值，然后计算平均值。

最后释放：

delete[] lidar;

4. 第四阶段（类的使用）

（1）写一个类（代表传感器）

创建一个类：

class SpeedSensor {

private:

double mSpeed;

public:

void setSpeed(double s);

double getSpeed();

};

写 main：

创建对象

设置速度

打印速度

（2）加入构造函数

SpeedSensor(double initial_speed);

创建两个对象：初始速度 0.5 和 3.0。

（3）多文件拆分

要求：将写的类文件和主函数拆分，封装成单独的文件使用

SpeedSensor.h

SpeedSensor.cpp

main.cpp

实现：

主函数只调用

5. 第五阶段（实例应用）

（1）遥控器开关代码（if-else嵌套 ;switch枚举；whilie）：

现有一个三段开关，

如果开关为1，工作模式是同步蟹行，（如果控制器是左摇杆输出，则四个轴同步转向，如果遥控器是右摇杆输出，则不转向）

如果开关为2，工作模式是全轮独立转向，（如果遥控器是左摇杆输出则第一轴转向，如果遥控器是右摇杆输出则第二轴转向，如果是VRA、VRB输出，则类推，是3、4轴转向）

如果开关为3，则是一键最小半径模式，只能左摇杆控制，左摇杆左转时候（1、2轴按比例左转（比如1转30°、2转15°），3、4轴按比例右转（类推）；如果遥控器是其他输出则不转向）

（2）遥控器手柄映射代码（转向和油门映射函数）（数学公式的计算，其他都比较简单）

①转向映射函数

现在想通过一个左摇杆控制一个轴的转向，但是摇杆输出的值和转向can底层的协议值是不对应的，需要做一个数学映射关系，具体是转向can底层转向需要的值leftsteeringvalue是0x00-0xFF（FF表示左极位的时候），rightsteeringvalue也是0x00-0xFF（FF表示右极位的时候）。

而摇杆handlevalue的范围是0x146-0x67B，其中中间位置是0x3E0，左极位是0x146，右极位是0x67B，所以摇杆向左移是0x3E0-0x146减小的趋势的，向右移是0x3E0-0x67B增大的趋势的。故左移的时候需要把遥控（0x3E0->0x146映射到转向can驱动所需要的leftsteeringvalue值上），右移的时候需要把遥控（0x3E0->0x67B映射到rightsteeringvalue值上）

②油门映射函数

现在想通过一个左摇杆控制一个轴的油门，但是摇杆输出的值和油门can底层的协议值是不对应的，需要做一个数学映射关系，具体是转向can底层油门⑦需要的值throttlevalue是0x00-0x2000（0x2000表示最大扭矩819.2Nm）。

而摇杆handlevalue的范围是0x146-0x67B，其中中间位置是0x3E0，下极位是0x146，上极位是0x67B，所以摇杆向下移是0x3E0-0x146减小的趋势的，向上移是0x3E0-0x67B增大的趋势的。故下移即后退的时候需要把遥控（0x3E0->0x146映射到油门can驱动所需要的throttlevalue值上），上移即前进的时候需要把遥控（0x3E0->0x67B映射到throttlevalue值上）

（3）遥控器手柄控制代码（转向具体控制的代码实现，重复度高的地方可以考虑做封装）

现在有了转向模式的定义和遥控器摇杆到can底层的映射，可以做一个转向的具体控制，首先四轴车有四个轴模块，意味着要控制1、2、3、4轴的转向can底层，can底层的控制用一个uint8_t的数组ArrayData[8]表示，所以需要4个ArrayData[8]数组，分别发送给四个轴。

要基于左摇杆、VRA、VRB、右摇杆分别控制1、2、3、4轴，并且数组ArrayData[1]的00-FF表示左转、ArrayData[2]的00-FF表示右转，就是要把遥控器的值赋予到数组ArrayData上，后续只需要通过单片机can底层一个函数调用，就可以把这个数组发送出去，实现转向控制

（4）CAN通讯—车载网络的基本通信方式

要求：要会看懂can通讯协议，知道can通讯基本原理，然后能够看懂方向盘传感器（有空的时候找我拿）协议，能够用cantest读出来并换算成是什么角度，熟悉四轴车电机控制器can通讯协议，能用CANTEST驱动轮毂电机控制转动

学习资料：

https://www.bilibili.com/video/BV1Dq4y1J7WA?vd_source=e40547675b1c4bc31ac2e11c960f8a9f

https://zhuanlan.zhihu.com/p/677658199

（5）类的使用

要求：设计一个立方体类Box，它能计算并输出立方体的体积和表面积。要求：

①包含成员变量m_a（立方体边长）。

②包含函数SetA(double a)（设置立方体边长）、GetVolume()（计算体积）、GetArea()（计算表面积）。

③包含函数Display()，用来输出计算的结果。

④设计测试用主函数main()，用来测试Box类。

三、虚拟机使用

（一）学习资料：

https://www.bilibili.com/video/BV1du411d7ho/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click

（二）作业：

安装VMWare虚拟机

四、虚拟机扩容

（一）学习资料：

- https://www.bilibili.com/video/BV1xt421n7Ej/?share_source=copy_web&vd_source=2926ef37a492886d3a6301bc50886123

（二）作业：

完成虚拟机扩容100G

五、ROS（从第九集开始看到第六十一集）

（一）学习资料：

https://www.bilibili.com/video/BV1Ci4y1L7ZZ/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click&vd_source=43b71a8fc5c20cb269cefdb9a8df312b

（二）作业：

1. 创作工作空间并编译

2. 编写一个速度发布节点 speed_pub.cpp

要求：

创建一个消息类型

std_msgs/Float64

发布到话题：

/test_speed

发布的内容为一个随时间增加的速度，例如：

speed = 0.1 * t // t 为循环次数

发布频率 10Hz

3. 编写一个速度监听节点 speed_sub.cpp

要求：

订阅 /test_speed

回调函数中打印收到的速度值

控制台输出格式：

[ROS INFO] speed = xxx

最终成果：

能看到终端不断打印速度数据。

4. 键盘控制

创建自定义消息 KeyCmd.msg

内容示例：

float64 speed

float64 angle

uint8 auto_mode

uint8 park

编写键盘控制节点 key_cmd_pub.cpp

要求：

按键操作：

w 速度+0.1

s 速度-0.1

a 左打角 -5°

d 右打角 +5°

q 自动模式 0/1 切换

p 驻车 0/1 切换

把控制指令装入 KeyCmd 消息并发布到：

/keyboard_cmd

编写处理节点 key_cmd_sub.cpp

要求：

订阅 /keyboard_cmd

输出车辆控制状态（速度、角度、模式、驻车位）

最终成果

按键 → 发布消息 → 另一节点响应

掌握自定义消息 + 发布/订阅机制。

六、压路机基本知识

（一）无人化改造硬件有哪些？怎么用？

1. 学习资料：

智能工程机械介绍318.pptx

CAR28F毫米波雷达

AOK-5802-360 操作说明.pdf

20210817 M900 D GNSS接收机用户手册.pdf

定位RTK使用文档.pdf

2. 作业：

（1）列出每个硬件作用

（2）怎么通过毫米波雷达实现停障碍

（3）RTK接线具体怎么接

（3.1）RTK什么是浮动解，怎么改善浮动解情况

（4）网桥主从站怎么配置

（4.1）如何让网桥、路由器建立在同一局域网

（二）无人压路机软件系统架构有哪些

1. 学习资料：

智能工程机械介绍318.pptx

2. 作业：

（1）列出每个上层各系统作用

（2）列出智能压路机作业具体实施流程（写清楚每个硬件在压路机作业流程中的作用）

七、实操

（一）仿真

1. 学习资料：

压路机各模块仿真命令文档.dox

2. 作业：

（1）提交各模块运行终端截图和运行一键启动脚本截图

（二）硬件使用

1. 学习资料：

无人驾驶操作流程技术文档（批注）.doc

实操手册.docx

20250927-客户端.vi

20250610_压路机ui协议表.xlsx

2. 作业

（1）在ROS中使用毫米波雷达反馈数据

（2）配置基站RTK使移动站获得固定解

（3）两台电脑通过网桥路由器建立连接

（4）通过上位机实现摊铺机压路机程序互相收发

八、新版软件架构

（一）学习资料：

无人压路机系统-整体架构.pptx（链接文档）

（二）作业：

写出各模块输入是什么，输出是什么，各模块工作的流程，都列出来

九、代码规范

（一）学习资料：

代码规范相关条例.docx（链接文档）

（二）作业

1. 变量命名整改

按照规则：“作用域_模块_含义_类型”

错误案例：

double pos;

int speed;

bool startFlag;

参考答案：

double gLC_VehPosF_db; // 全局，定位模块，车辆位置（过滤后），double

u16 lPLN_VehSpd_u16; // 局部，规划模块，车辆速度，uint16

bool gSYS_StartFlag_b; // 全局，系统模块，启动标志位，bool

2. 函数命名整改

规则：两段式小驼峰：作用域_动词开头函数名()

错误案例：

void CALC_PATH(){};

int GetData(){};

bool CheckFlag(){};

void InitSystem(){};

参考答案：

/*

功能: 计算路径点

定义: 2025.01.01

*/

void plnCalcPath(){};

/*

功能: 获取当前传感器数据

*/

int sysGetData(){};

/*

功能: 判断标志位是否有效

*/

bool sysIsFlagValid(){};

/*

功能: 初始化系统

*/

void initSystem(){};

3. 类命名和类成员整改

类名：大驼峰命名

类实例：类名_C

类成员变量：m 开头 + 含义 + 类型

错误案例：

class rollerplanner {

public:

double pos;

void Init();

};

rollerplanner planner;

参考答案：

class RollerPlanner {

public:

double mVehPos_db; // 车辆位置

double mTargetYaw_db; // 目标航向角

void initPlanner();

};

RollerPlanner_C RollerPlanner_C;

4. 宏定义与头文件整改

宏命名：全大写 + 下划线

宏、公共 include 应放在统一头文件中

错误案例：

#define A 1

#define maxsize 100

#define Mode 2

#include <stdio.h>

#include <math.h>

参考答案：（放在 common_config.h 中）

#ifndef COMMON_CONFIG_H

#define COMMON_CONFIG_H

#include <stdio.h>

#include <math.h>

#define MAX_BUFFER_SIZE 100

#define PLT_VEHICLE 0

#define PLT_SIMULATION 1

#define PLT_MODE PLT_VEHICLE

#endif

5. 代码结构整改（顺序结构）

主程序必须按：初始化 → 主循环 → 后处理

主循环内部也必须按顺序结构执行

错误案例：

int main(){

process();

if(a > 0){

handle();

}

init();

}

参考答案：

int main()

{

initSystem();

while(1)

{

updateTime();      // #1.1 更新时间

readSensors();     // #1.2 读取传感器

plnCalcPath();     // #1.3 路径规划

ctrlUpdate();      // #1.4 控制更新

logRecord();       // #1.5 数据记录

}

6. 注释规范整改

变量：使用 //

函数：函数前使用多行注释

函数内部：使用 “// #1.1” 结构化注释

错误案例：

void pid(){

// do something

}

参考答案：

/*

功能: 比例阀PID控制

定义: 2025.01.01

修改: 2025.02.03 (BUG-001 修复积分饱和)

*/

void ctrlCalcPid()

{

// #1.1 计算误差

// #1.2 积分项

// #1.3 限幅

}